| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор по безопасности АО «МГЭС» |  | И.о. директора АО «МГЭС» |  |
| ________________________ «____»_______________ | А.В. Колесников 2026 | ____________________ Е.В. Колесников «____»______________ 2026 |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

оказания услуг по обслуживанию комплекса технических средств охраны

на объекте ТЭК – Мамаканская ГЭС.

- Общие сведения:

# Объект АО «МГЭС» расположенный по адресу Иркутская область, Бодайбинский район, п. Мамакан, ул. Гидростроителей, 2, является основным источником электроснабжения Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Иркутской области, относится к объекту топливно-энергетического комплекса, который подлежит обязательному категорированию.

К объектам обслуживания относятся: плотина МГЭС с прилегающими водными акваториями верхнего и нижнего бьефов, машинный зал, служебный корпус, механические мастерские, ОРУ-110кВ, здание участка гидротехнических сооружений, Административное здание.

Комплекс технических средств охраны Мамаканской ГЭС включает в себя:

- Система телевизионного наблюдения (СТН) создана на базе профессионального программного обеспечения для систем безопасности «TRASSIR» состоит из 84 цифровых и 8 аналоговых видеокамер.

- Система охранной сигнализации (СОС) строится на базе интегрированной системы охраны "ОРИОН" продукта компании НВП "Болид", Россия. Каждая из пяти территориально распределенных подсистем СОС осуществляет контроль состояния охранных шлейфов, обработку полученной информации и передачи её на центральный пульт контроля и управления "С2000М".

- Система контроля и управления доступом (СКУД) в которую входит:

- программно-аппаратная часть

- 16 точек доступа (точка доступа включает в себя: считыватели проксимити карт стандарта EM-marin, установленные с двух сторон двери, за исключением входа в серверную, где считыватель с одной стороны; кнопка экстренной разблокировки двери; электромагнитный замок; доводчик двери).

- Место оказания услуг:

5.1 Мамаканская ГЭС по адресу: Бодайбинский район, п. Мамакан, ул. Гидростроителей,2

5.2 Административное здание АО «МГЭС» по адресу: Бодайбинский район, п. Мамакан, ул. Красноармейская, 15.

5.3 Здание участка гидротехнических сооружений по адресу: Бодайбинский район, п. Мамакан, ул. Гидростроителей,2

- Период оказания услуг с 01.05.2026 по 01.05.2027

- Общие требования к оказанию услуг

  - Обслуживание существующего комплекса технических средств охраны (КТСО) проводится с целью выполнения мероприятий, направленных на предупреждение неисправностей и преждевременного выхода из строя составляющих КТСО приборов и элементов.

  - Обслуживание КТСО подразумевает не только контроль за исправной работой, но и проводить обследование прокладки кабелей и монтажного троса, устранять провисания и обрыв кабелей.

  - Для устранения неисправностей и аварийных ситуаций в нерабочее время, выходные и праздничные дни Исполнитель назначает мобильную аварийную бригаду.

  - Приемка оказанных услуг по техническому обслуживанию и ремонту КТСО осуществляется по акту оказания услуг, который подписывается представителями Исполнителя, Уполномоченным лицом Заказчика.

  - Исполнитель проводит консультации с представителями служб эксплуатации по порядку и правилам оказания услуг на установленном объектовом оборудовании. Разрабатывает инструкции по порядку действий при эксплуатации оборудования систем в рабочем режиме и при возникновении аварийных ситуаций.

  - Исполнитель за счет собственных средств производит ремонт и замену неисправного (восстановление неисправных деталей) оборудования и с истекшим ресурсом эксплуатации (определяется эксплуатационной документацией), устраняет обрывы на кабеле (с заменого кабеля на всем участке), прогнозирует степень износа и срок его замены и оказывает услуги по графику замены оборудования, стоимость всех материалов включается в стоимость услуг.

  - Услуги оказываются в условиях действующих объектов, без остановки и нарушений условий текущей деятельности. Соблюдение правил действующего внутреннего трудового распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и иных локальных нормативных актов Заказчика – является обязательным условием.

- Требования в области ОТ, ПБ и ООС.

8.1. Исполнитель обязан:

8.1.1. Соблюдать нормы законодательства Российской Федерации, включая законодательство об охране труда, пожарной и промышленной безопасности и охраны окружающей среды (далее – ОТ, ПБ и ООС), иные нормативные акты, действующие на объекте оказания услуг, а также требования в области ОТ, ПБ и ООС Заказчика в соответствии с условиями Договора;

8.1.2. Обеспечить выполнение мероприятий по ОТ, ПБ и ООС среды объекта, на котором оказываются услуги;

8.1.3. Приостановить оказание услуг, в том числе по требованию Заказчика, в случае оказания услуг с нарушениями требований законодательства Российской Федерации и настоящего Договора в области ОТ, ПБ и ООС до полного устранения имеющихся нарушений.  Приостановка оказания услуг в данном случае является простоем по вине Исполнителя;

8.1.4. Обеспечить прохождение работниками вводного инструктажа у Заказчика до начала оказания услуг по договору и минимального блока обучения по ОТ, ПБ и ООС;

8.1.5. Соблюдать требования по ОТ, ПБ и ООС Заказчика;

8.1.6. Организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте оказания услуг, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Исполнитель обязуется осуществлять контроль соблюдения водителями требований безопасности дорожного движения. В случае дорожно-транспортного происшествия с участием работников Заказчика, при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме;

8.1.7. В течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов информировать Заказчика обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, случаях нарушения Исполнителем природоохранного законодательства, имевших место при оказании услуг на объектах Заказчика, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с включением представителей Заказчика в состав комиссий по расследованию.

- Требование к качественным характеристикам оказания услуг

Качество выполненных Исполнителем услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или Договором. Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора ухудшившее качество работы. При оказании услуг необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам. Изделия, устанавливаемые Исполнителем, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной, санитарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, и требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации и влагостойкости. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Все используемые для оказания услуг материалы и устанавливаемое, и используемое при производстве работ оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества (при необходимости), пожарные сертификаты (при их наличии), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Исполнитель должен иметь возможность обеспечить оперативность устранения неисправностей.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг

Гарантийный срок на оказание услуг должен составлять не менее 12 месяцев, на элементы оборудования (оснащения) — в соответствии с гарантией производителя. В гарантийный период Исполнитель обязан выезжать на объект для устранения возможных дефектов при условии надлежащей эксплуатации, проводить ежегодное техническое обслуживание изделий за свой счет. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, дефектов в результате оказанных услуг Исполнитель обязан устранить недостатки за свой счет. Наличие дефектов и недостатков в работе и срок их устранения фиксируются двухсторонним актом между Заказчиком и Исполнителем.

- Нормативные документы

Исполнитель осуществляет оказание услуг в соответствии со следующими нормативными документами: Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Приказами Минсвязи РФ от 10.08.1996 № 92, Минкомсвязи РФ от 25.08.2009 № 104, Мининформсвязи РФ от 10.01.2007 № 1. Все производимые работы, которые требуется осуществить для оказания услуг по Договору, должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими на территории Российской Федерации ГОСТ и СНиП.

- План оказания услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах АО «МГЭС».

| 1 | Проверка состояния монтажа, крепления и внешнего вида оборудования системы: видеомониторов, блоков питания, видеокоммутаторов, видеосервера, видеорегистратора, видеокамер, кабеля, вспомогательного оборудования. | Ежемесячно |
| --- | --- | --- |
| 2 | Проверка качества: записи магнитных носителей; воспроизводимого изображения от всех видеокамер. Проведение регулировки видеокамер, настройки и корректировки программного обеспечения. | Ежемесячно |
| 3 | Протирка (промывка) экранов видеомониторов и защитных стекол на видеокамерах (при необходимости удаляется пыль с линз видеокамер). | Ежеквартально |
| 4 | Проверка наличия и подключения заземления. | Ежеквартально |
| 5 | Проверка работоспособности звукового оповещения на постах охраны. | Ежеквартально |
| 6 | Диагностика проблемы по телефону, в случае необходимости непосредственное решение проблемы на территории Заказчика. | Круглосуточно, по необходимости |
| 7 | Обеспечение временного подменного фонда оборудования для поддержания непрерывной работы комплекса. | по необходимости |
| 8 | Инвентаризация комплекса технических средств охраны Заказчика, составление спецификаций на оборудование, обслуживаемое по Договору. | По согласованию с заказчиком |
| 9 | Выдача рекомендации по улучшению работы комплекса технических средств охраны в целом. | по необходимости |

Техническое задание разработал:

Старший специалист по внутренней безопасности,

физической защите активов, ИТСО

и информационной безопасности	      Р.В. Суриков